Banquettes pour lit de désherbage :

Fabrication :
Il se fait en 5 pièces (de droite à gauche sur la photo) :

- 1 appui tête

- 1 repose torse

- 1 repose ventre

- 1 repose cuisse

- 1 repose tibia/pied

Le repose ventre a été supprimé de la conception.
Les mousses sont collées sur des planches ou panneaux de bois, puis du tissu un peu élastique les recouvre et est agrafé de l’autre côté de la planche.
Enfin des U sont vissés sur les planches pour s’encastrer sur les carrés d’ossatures des banquettes. Les U peuvent être réalisés en enlevant une face à la meuleuse sur un tube carré.

La mousse utilisée est une mousse haute densité.

Utilisation :

Les plaques peuvent ainsi être enlevées pour les mettre au sec.

Le rab’ de mousse doit être conservé et gardé à portée de main. Il sert à caler certaines parties du corps en complément des mousses de base, pour adapter les banquettes aux différentes morphologies.

Ainsi par exemple, un boudin peut-être mis en bas des tibias à niveau de la cheville pour rehausser un peu les pieds (et qui le frottent pas la planche de culture) : en rouge/blanc sur la photo ci-dessous.