Montage Relevage

Ce tutoriel permet d’illustrer et de compléter les instructions sur les plans. La lecture des deux documents en parallèle est nécessaire. Suivre le début du Tutos Montage chaîne de direction pour installer les carter.

Desserrage

Serrage

Montage chaines

Visser sans serrer les paliers en applique ovale. Insérer les axes et pignons avec Taperlock dans les paliers. Pour serrer les Taperlock, bien dégraisser l’élément à intérieur avant de serrer l’élément entre le pignon et l’axe à l’aide des deux vis à tête BTR.

Rapprocher les deux axes en utilisant les trous oblongs les pignons de la manivelle et de l’axe ZQ puis enfiler la chaine 08B1 entre les pignons de 28 et 14. Refermer la chaine avec un maillon rapide au plus tendu puis finir de la tendre en écartant les axes grâce aux trous oblongs. Penser à mettre des rondelles pour les vis M12 x 40 côté carter et du côté palier.

3 Pignon14 dents avec Taperlock sur l’étiré rond de 20mm

Pignon 28 dents avec Taperlock

Pignon21 dents avec Taperlock

Pignon14 dents avec Taperlock

ZQ

La chaine relie ensuite jusqu’à l’axe en étiré rond 20mm qui ne doit pas être trop tendue mais en permettant à la chaîne de passer de chaque côté de la vis de pression avant de B.

La tension des chaines entre l’étiré de 20mm et les pignons de palans se fera en jouant avec les trous oblongs des paliers chapeaux sur les cornières C6.

Montage des palans

1/ Démonter le cache avec la petite chaine et l’enlever ainsi que le cache bleu. Laisser l’écrou et la goupille.

2/ Il faut pointer les pignons 12 dents diam int 20mm avec les coupelles en les centrant puis les souder de l’autre côté.

Pointer de ce côté

Placer la coupelle sur la noix puis venir pincer celle-ci avec les deux rondelles avec des vis m8 x 25 et écrou frein

Pour maintenir les palans sur le tube carré C9 de 20x2, il faut insérer la pièce laser de support palan. Il n’est pas nécessaire de démonter plus le palan. Il suffit d’enlever l’écrou indiqué et de le resserrer avec la platine en lieu et place de la rondelle. Attention  à enlever le bon écrou sur les deux palans, les palans ne sont pas placés symétriquement

Dévisser cet écrou

Ensuite souder le support de palan au tube carré de 20x2mm. Souder un renfort sous le palan pour bloquer sa partie fixe avec un fer plat.

Passer la chaine du palan entre C1 et C9 pour l’accrocher à l’anneau du support de cadre T.

Pour éviter une trop grande longueur de chaîne de palan à pendre celles-ci peuvent être raccourcies. Il faut  suivant mettre la chaine de relevage à ça plus grande longueur, quand le support de cadre T est au plus bas. S’assurer que la chaîne passe bien sous la petite roulette (voir croquis) qui lui évite de sauter et laisser une quinzaine de maillons de marge puis la couper et venir insérer le dernier maillon dans la tige qui peut être facilement enlevée/remise.

Roulette

Chaine

Souder un renfort

Passer le bout de chaine raccourcie dans la tige