Montage Chaine de direction :

Ce tutoriel permet d’illustrer et de compléter les instructions sur les plans. La lecture des deux documents en parallèle est nécessaire.

1/Carter

Pointer les tôles de carter selon le plan en vérifiant bien que le dessus est plan et que le bas de la fente horizontale de AA1 est à fleur du dessus de A4. Le soudage se fera à la fin pour éviter de déformer les tôles. La tôle du dessus sera pointée et souder uniquement à la fin.

A fleur de A4 !

2/ Paliers

Finir de disposer les tôles de carter (instructions sur le plan). Disposer et pointer les tubes carrés de 40 x 2 qui font office de cales pour les paliers. Puis monter les paliers chapeau avec les vis M12x80 sans trop les serrer.

3/ Les pignons de direction

Le pignon en sortie de manivelle est un Sitlock 20/28 (en trois éléments) ce qui permet de retirer l’axe de la a manivelle (ca peut être également un pignon soudé mais il faudra coupé l’axe par la suite pour retirer la manivelle). Bien veiller à dégraisser les éléments du sit lock avant serrage et orienter les éléments pour faciliter le serrage. Les deux autres pignons sur l’axe ZR sont à pointer une fois que l’on s’est assuré qu’ils sont bien placés vis-à-vis des fentes de carter.

Tendeur de chaine

Pingon 28 dents (diam int 20mm) soudé à ZR

Pingon 13 dents Sitlock

Pingon 13 (diam int 20mm) dents soudé à ZR

4/ Longueur des chaines

Les chaînes utilisées pour la direction sont 08B1

La tension de la chaine entre le pignon de manivelle et l’axe ZR est assurée par les trous oblongs des paliers chapeau (voir instructions sur le plan).

La tension de chaine de direction entre ZR et le pignon de direction de la roue avant droite est assurée par le tendeur de chaine qu’il faut donc veiller à maintenir desserré au départ. Commencer par passer la chaine autour du pignon 13 dents sur l’axe ZR et à travers du galet tendeur puis jusqu’au pignon Z3 de 39 dents en posant la chaine aller et retour sur le longeron B. La chaine une fois montée (côté pignon Z3) doit prendre cette forme vue de côté :

Chaine sans guide

Le réglage de tension se fait avec le tendeur.

Démonter la chaîne en enlevant l’attache rapide et utiliser du tube PE de 32mm pour guider la chaîne et servir de protection en le cintrant pour obtenir la forme courbe proche de celle de la chaîne sans guide.

Glisser la chaine dans les tuyaux PER et à l’aide de fer plat et bouts de cornière pointé sur B uniquement, fixer le PER du côté du tendeur de chaîne/axe ZR comme ceci :

Du côté du pignon sur la direction des roues, placer les tuyaux de PER de manière à ce que la chaine soit tangente au pignon. C’est important pour ne pas qu’elle saute en utilisation. Insérer des fers plats/cornières soudés sur les longerons B (pour être que la chtit bine soit démontable en enlevant uniquement la chaîne) en veillant à ce que la chaine arrive bien dans tangente aux dents du pignon.